PFMEA評估準則

| 影響 | 標準:產品之影響嚴重程度 (客戶影響) | 等級 | 影響 | 標準:製程之影響嚴重程度 (製程/組裝影響) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合安全和 /或法規要求 之失效 | 潛在的失效模式影響到產品安全操 作,及/或與政府法規不符,而無預警 | 10 | 符合安全和 /或法規要求之失效 | 可能危害操作者 (機構或組裝)而無預警 |
|  | 潛在的失效模式影響到產品安全操 作,及/或與政府法規不符,而有預警 | 9 |  | 可能危害操作者 (機構或組裝)而有預警 |
| 主要功能 失效或降低 | 失去主要功能產品無法正常運轉作動 | 8 | 嚴重阻礙 | 產品可能必須100%廢棄,生產線停止或出貨中止 |
|  | 降低主要功能(產品可運轉作動,但精度有所降低) | 7 | 顯著阻礙 | 部分產品必須100%廢棄,變異來自於前製程,包括降低生產線流速或增加人力 |
| 次要功能 失效 | 失去次要功能(產品可運轉作動,但產品無法乘載正常載重量) | 6 | 中等阻礙 | 100%生產中產品,必須線外重工和合格 |
|  | 降低次要功能(產品可運轉作動,但產品可乘載載重量降低) | 5 |  | 部分生產中產品,必須線外重工和合格 |
| 使用者煩惱 | 外觀或可聽見噪音產品運轉作動大多數顧客會有感覺到不舒適(>75%) | 4 | 中等阻礙 | 100%生產中產品,必須於生產工站重工,於投入生產前 |
|  | 外觀或可聽見噪音, 產品運轉作動多數顧客會有感覺到不舒適(50%) | 3 |  | 部分生產中產品, 必須於生產工站重工,於投入生產前 |
|  | 外觀或可聽見噪音,產品運轉作動顧客會有感覺到不舒適(<25%) | 2 | 次要阻礙 | 在製程,操作,或對操作者有輕微不方便 |
| 無影響 | 無可辨別的影響 | 1 | 無影響 | 無可辨別的影響 |

PFMEA嚴重度評估標準

| 可能失效 | 標準:發生原因-PFMEA | 等級 |
| --- | --- | --- |
| 很高 | ≧100/1,000或≧1/10 | 10 |
| 高 | 50/1,000或1/20 | 9 |
|  | 20/1,000或1/50 | 8 |
|  | 10/1,000或1/100 | 7 |
| 中等 | 2/1,000或1/500 | 6 |
|  | 0.5/1,000或1/2,000 | 5 |
|  | 0.1/1,000或1/10,000 | 4 |
| 低 | 0.01/1,000或1/100,000 | 3 |
|  | ≦0.001/1,000或1/1,000,000 | 2 |
| 很低 | 透過預防管制阻止失效 | 1 |

PFMEA發生性評估標準

PFMEA偵測性評估標準

| 偵測機會 | 標準:偵測性經由製程管制 | 等級 | 偵測可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無偵測機會 | 無現行製程管制；無法偵測或分析 | 10 | 幾乎不可能 |
| 任何階段 不可偵測 | 失效模式和/或錯誤(原因)無法偵測(亦即:亂數稽核) | 9 | 可能性極小 |
| 後製程 偵測問題 | 後製程失效模式偵測,經由操作員之視覺/觸覺/聽覺的手段 | 8 | 可能性極小 |
| 問題偵查來源 | 製程工站失效模式偵測,經由操作員之視覺/觸覺/聽覺的手段,或後製程之計數值量測(Go/No-Go,扭力板手…等) | 7 | 非常低 |
| 後製成 問題偵測 | 後製程失效模式偵測,經由操作員之計量值量測,或製程之計數值量測(Go/No-Go,扭力板手…等) | 6 | 低 |
| 問題偵查來源 | 製程工站失效模式或錯誤(原因)偵測,經由操作員之計量值量測或製程工站自動控制,其將偵測異常零件和通知操作員(燈號,蜂鳴器…等) | 5 | 中等 |
| 後製成 問題偵測 | 後製程失效模式偵測,經由自動控制,其將偵測異常零件和自動鎖定於製程工站,防止流入製程 | 4 | 高中等 |
| 問題偵查來源 | 製程工站失效模式偵測錯誤(原因)偵測,經由自動控制,其將偵測異常零件和自動鎖定於製程工站,防止流入製程 | 3 | 高 |
| 錯誤偵測和/ 貨問題預防 | 製程工站錯誤(原因)偵測,經由自動控制,其將偵測錯誤和防止零件被生產 | 2 | 極高 |
| 不適用偵測； 缺失預防 | 錯誤(原因)預防,經由治具設計,機械設計,零件設計。 異常零件無法被生產,因為於產品/製程設計已設定防誤裝置 | 1 | 幾乎確定 |

3-TD-01-01