超正齒輪科技有限公司
EXCELLENT GEAR TECHNOLOGY CO.,LTD

設備操作說明書(SOP)

| 機器編號 |  |  |  | EG-047 |  |  | 機器製造商 |  | 日本尼得科/三菱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機器名稱 |  |  |  | 插齒機 |  |  | 型式規格 |  | ST40CNC/JPY49110000 |  |  |
| 加工適用範圍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作方法 | - 電源ON - 電腦ON - 機台回參考點 - 選取檔案 - 啟動放行 - Cycle start開始研磨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用注意事項 | - 1.加工前確認圖面之齒數、模數、螺旋角及刀具型式。 - 2.加工前檢查插齒刀磨耗與偏擺。 - 3.工件架設後量測偏擺及端面跳動，並完成Z軸、X軸起點對刀基準設定。 - 4.切削完成後停止主軸及進給軸，再吹除鐵屑。 - 5.以上為原ST40CNC流程資料可確認之注意事項；其他安全規範未於來源文件提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保養維修要點 | - 插齒刀磨耗與偏擺：加工前檢查。 - 加工完成後：吹除鐵屑。 - 定期保養、潤滑、耗材更換及故障維修項目／週期，原ST40CNC流程資料未提供，需另依設備保養維修規範補充。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版次 |  | 年 | 月 |  | 日 | 制/修訂事項 |  | 制/修訂 |  | 審查 | 核准 |
| 0 |  | 115 | 8 |  | 26 | 初訂 |  |  |  |  |  |

3-TD-02-01