超正齒輪科技有限公司
EXCELLENT GEAR TECHNOLOGY CO.,LTD

設備操作說明書(SOP)

| 機器編號 |  |  |  | EG-002 |  |  | 機器製造商 |  | LUREN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機器名稱 |  |  |  | LHG-3040滾齒刀磨銳機 |  |  | 型式規格 |  | 最小20mm 最大250mm |  |  |
| 加工適用範圍 |  |  |  | 最小20mm 最大250mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作方法 | - 電源ON - 電腦ON - 選取檔案 - 傳送研磨指令 - 對刀完成後開始加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用注意事項 | - 治具偏擺0.003mm以下 - 確認工件有無撞傷 - 工件尺寸未到勿混料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保養維修要點 | - 注意滑道油高度，低於記號線需補足 - Z軸平台需拆開清潔 - 濾網需每周更換 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版次 |  | 年 | 月 |  | 日 | 制/修訂事項 |  | 制/修訂 |  | 審查 | 核准 |
| 0 |  | 111 | 3 |  | 30 | 初訂 |  | 楊仕銓 |  |  |  |

3-TD-02-01