超正齒輪科技有限公司
EXCELLENT GEAR TECHNOLOGY CO.,LTD

設備操作說明書(SOP)

| 機器編號 |  |  |  | EG-027 |  |  | 機器製造商 |  | KAPP NILES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機器名稱 |  |  |  | KX500展成磨削機床 |  |  | 型式規格 |  | 外徑50-500mm |  |  |
| 加工適用範圍 |  |  |  | 50-500mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作方法 | - 電源ON - 電腦ON - 機台回參考點 - 選取檔案 - 啟動放行 - Cycle start開始研磨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用注意事項 | - 治具偏擺0.005mm以下 - 拆卸治具需洩壓 - 確認工件有無撞傷 - 工件尺寸未到勿混料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保養維修要點 | - 注意滑道油高度，低於記號線需補足 - 油霧分離器需用高壓水柱清洗 - 機床護蓋拆開清潔 - 卸載砂輪確認螺桿清潔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版次 |  | 年 | 月 |  | 日 | 制/修訂事項 |  | 制/修訂 |  | 審查 | 核准 |
| 0 |  | 112 | 9 |  | 1 | 初訂 |  | 楊仕銓 |  |  |  |

3-TD-02-01